0. Grundlagen

Die Fourier-Analyse ist die Zerlegung eines Zeitsignals in Sinusoiden zunehmender Frequenzen, sodass durch deren Summierung (=Fourier-Synthese) das Zeitsignal rekonstruiert wäre. Durch die Fourier-Analyse bekommt man ein Spektrum, das die Amplituden-Werte der Sinusoiden (in dB) als Funktion der Frequenz enthält.

Die digitale Anwendung der Fourier-Analyse wird an hand einer FFT (Fast-Fourier-Transform) durchgeführt.

fs	die Abtastrate vom Signal in Hz

N 	die Länge von dem digitalen Zeitsignal (auf das der FFT angewandt wird) in Punkten.

0.1	Konvertierung zwischen Punkten und ms

(1)	Ein Signal von N Punkten hat eine Dauer von  1000 N/fs	ms

z.B. N = 256 Punkte, fs = 16000 Hz. Dauer, d,  = 1000 x 256/16000 =  16 ms

(2) 	Ein Signal von d ms enthält (d fs)/1000 Punkte.

z.B. d = 32 ms, fs =  10000 Hz, N  = 32 × 10000/1000 = 320 Punkte.

0.2	Eigenschaften eines Spektrums

Nach der Anwendung einer FFT hat ein Spektrum folgende Eigenschaften

(3)	Höchst sichtbare Frequenz, fmax = fs/2 Hz.

(4a)	Frequenzauflösung fres  = Abstand zwischen Spektralkomponenten =  fs/N Hz

daher

(4b)	N = fs/fres Punkte

(5)	Anzahl der Spektralkomponente fnum =  (N/2) + 1

0.3	Anwendung einer FFT

Um ein FFT anzuwenden, muss N festgelegt werden (= die Anzahl der Punkte im digitalen Zeitsignal, auf das die FFT angewandt wird) und N von einer Potenz 2 sein (z.B. 64, 128, 256, 512... Punkte).

Die anderen Eigenschaften vom Spektrum werden dann wie oben durch fs und N festgelegt. zB

fs = 10000, N = 512  (daher ist übrigens die Fensterdauer 1000 x 512/10000 = 51.2 ms)

fmax = 5000 Hz

fres = 10000/512 = 19.53125 Hz

fnum = (N/2) + 1 = 257.

Also 257 dB Werte zu Frequenzen 0 Hz, 19.53125 Hz,   39.06250 Hz,    58.5937 Hz ... 4980.46875 Hz 5000 Hz

Oft wird N indirekt über fres festgelegt: in dem Fall wird meistens der nächst liegende N einer Potenz 2 genommen (und fres dann dementsprechend umgesetzt)

z.B. Anwendung von einer Fourier-Analyse fs = 16000 Hz, fres = 40 Hz.

N = 16000/40 = 400 Punkte. 	(4a)

Der nächst liegende N einer Potenz 2 ist 512 Punkte.

Daher

fmax =  8000 Hz	(3)

fres:	16000/512 = 31.25 Hz	(4)

fnum:	512/2 + 1 = 257 	(5)

0.4	Zusammenfassung

Gegeben 		fs und N

d:		=	1000 N/fs	 ms

fmax 		= 	fs/2

fres 		=	fs/N

fnum 		= 	(N/2) + 1

1. Anwendung in Emu-R

tkassp, Spektrum, Perform-Analysis.

1.1	Parameter

fres	= Frequency resolution = Frequenzauflösung (siehe oben)

Window shift = wie oft (mit welchem zeitlichen Abstand) sollen Spektra berechnet werden?

1.2	Default Parameter, die meistens nicht geändert werden müssen

- FFT Length = N (wird anhand fres vermittelt; siehe 0.3)

- LP-Type = DFT um Spektra zu berechnen

- Window-Function = Blackman, um das Sprachsignal vor der DFT-Berechnung mit einem Cosinus-Fenster zu glätten (siehe Harrington, 2010 Kap. 8 für Details)

- Output-extension: dft (diese Extension muss dann in Emu unter Tracks eingetragen werden)

1.3	Emu-R Grundbefehle um Spektra zu manipulieren

# [ç, x] Frikative der Sprachdatenbank timetable, Ebene = Phonetic ("C", "x")

dor = emu.query("timetable", "*", "Phonetic = C | x")

# Label-Vektor

dor.l = label(dor)

# Spektra fuer die Segmentliste

dor.dft = emu.track(dor, "dft")

# Spektra zum zeitlichen Mittelpunkt

dor.dft5 = dcut(dor.dft, .5, prop=T)

Wie erkennt man N, d, fmax, fres, fnum? (siehe 0.4)

# fnum: Anzahl der Spektralkomponente

ncol(dor.dft)

ncol(dor.dft5)

# N: (FFT length)

N = 2 * (ncol(dor.dft)-1)

# Die Frequenzen, zu denen die Spektralkomponente vorkommen

trackfreq(dor.dft)

# fmax

max(trackfreq(dor.dft))

# Daher die  Abtastrate, fs

fs = 2 * max(trackfreq(dor.dft))

# fres: Hz-Abstand zwischen den Spektralkomponenten

fs/N

# Auch durch

diff(trackfreq(dor.dft))

# d (Dauer des Fensters, mit der die Spektra berechnet wurden)

1000*N/fs

1.4	Abbildungen

# Prüfen ob es sich um ein Spektrales-Object handelt

class(dor.dft5)

# Alle Spektra (zum zeitlichen Mittelpunkt)

plot(dor.dft5)

# Alle Spektra nach Etikettierung kodiert

plot(dor.dft5, dor.l)

# Ensemble-averaged Spektra

plot(dor.dft5, dor.l, fun=mean, dbnorm=T)

# Spektra zum zeitlichen Mittelpunkt zwischen 1000-2000 Hz

dor.dft5[,1000:2000]

# das gleiche, Segmente 4, 5, 7 Frequenzen 2000-2500 Hz

dor.dft5[c(4,5,7), 2000:2500]

# Abbildung, Spektra, pro Kategorie gemittelt, 500 - 5000 Hz

plot(dor.dft5[,500:5000], dor.l, fun=mean, dbnorm=T)