0. Grundlagen

Die Fourier-Analyse ist die Zerlegung eines Zeitsignals in Sinusoiden zunehmender Frequenzen, sodass durch deren Summierung (=Fourier-Synthese) das Zeitsignal rekonstruiert wäre. Durch die Fourier-Analyse bekommt man ein Spektrum, das die Amplituden-Werte der Sinusoiden (in dB) als Funktion der Frequenz enthält.

Die digitale Anwendung der Fourier-Analyse wird an hand einer FFT (Fast-Fourier-Transform) durchgeführt.

fs	die Abtastrate vom Signal in Hz

N 	die Länge von dem digitalen Zeitsignal (auf das der FFT angewandt wird) in Punkten.

0.1	Konvertierung zwischen Punkten und ms

(1)	Ein Signal von N Punkten hat eine Dauer von  1000 N/fs	ms

z.B. N = 256 Punkte, fs = 16000 Hz. Dauer, d,  = 1000 x 256/16000 =  16 ms

(2) 	Ein Signal von d ms enthält (d fs)/1000 Punkte.

z.B. d = 32 ms, fs =  10000 Hz, N  = 32 × 10000/1000 = 320 Punkte.

0.2	Eigenschaften eines Spektrums

Nach der Anwendung einer FFT hat ein Spektrum folgende Eigenschaften

(3)	Höchst sichtbare Frequenz, fmax = fs/2 Hz.

(4a)	Frequenzauflösung fres  = Abstand zwischen Spektralkomponenten =  fs/N Hz

daher

(4b)	N = fs/fres Punkte

(5)	Anzahl der Spektralkomponente fnum =  (N/2) + 1

0.3	Anwendung einer FFT

Um ein FFT anzuwenden, muss N festgelegt werden (= die Anzahl der Punkte im digitalen Zeitsignal, auf das die FFT angewandt wird) und N von einer Potenz 2 sein (z.B. 64, 128, 256, 512... Punkte).

Die anderen Eigenschaften vom Spektrum werden dann wie oben durch fs und N festgelegt. zB

fs = 10000, N = 512  (daher ist übrigens die Fensterdauer 1000 x 512/10000 = 51.2 ms)

fmax = 5000 Hz

fres = 10000/512 = 19.53125 Hz

fnum = (N/2) + 1 = 257.

Also 257 dB Werte zu Frequenzen 0 Hz, 19.53125 Hz,   39.06250 Hz,    58.5937 Hz ... 4980.46875 Hz 5000 Hz

Oft wird N indirekt über fres festgelegt: in dem Fall wird meistens der nächst liegende N einer Potenz 2 genommen (und fres dann dementsprechend umgesetzt)

z.B. Anwendung von einer Fourier-Analyse fs = 16000 Hz, fres = 40 Hz.

N = 16000/40 = 400 Punkte. 	(4a)

Der nächst liegende N einer Potenz 2 ist 512 Punkte.

Daher

fmax =  8000 Hz	(3)

fres:	16000/512 = 31.25 Hz	(4)

fnum:	512/2 + 1 = 257 	(5)

0.4	Zusammenfassung

Gegeben 		fs und N

d:		=	1000 N/fs	 ms

fmax 		= 	fs/2

fres 		=	fs/N

fnum 		= 	(N/2) + 1

1. Anwendung in Emu-R

tkassp, Spektrum, Perform-Analysis.

1.1	Parameter

Spektraltyp:		DFT

Frequenzauflösung:	fres	siehe 0.3

FFT Länge:		N (wird durch die Frequenzauflösung berechnet

Fensterlänge:		gleicht meistens N (abgesehen von 'zero-padding' -

siehe Harrington, 2010 S. 280)

Fensterverschiebung:	Wie oft sollen Spektra berechnet werden?

Fensterfunktion: 	Blackman, um das Sprachsignal vor der DFT-Berechnung mit einem Cosinus-Fenster zu glätten (siehe Harrington, 2010 Kap. 8 für Details)

Erweiterung:		Die Extension (diese Extension muss dann in Emu unter Tracks eingetragen werden)