Aufgaben (RMS und ZCR)

Für alle Fragen erzeugen Sie beliebige Verzeichnisse, um alle neuen Signal-Dateien  zu speichern.

1 (a) Berechnen Sie mit der Default-Fenster-Länge und -Verschiebung aber mit einem rechteckigen Fenster RMS-Dateien für die Äußerungen in der aetobi Sprachdatenbank.

(b) Wiederholen Sie (a) auch mit einem rechteckigen Fenster aber mit einer Fensterlänge und –verschiebung von 10 ms und 5 ms. Damit die Daten von (a) nicht überschrieben werden, verwenden Sie eine andere Extension, zB rms2.

(c) Ändern Sie die Template-Datei damit Sie die RMS-Daten aus 1(a) und 1(b) in Emu abbilden können.

(d) Machen Sie in Emu eine Abbildung  von den zwei Sorten von RMS-Dateien für  die Äußerung anna1. Erklären Sie kurz,  weshalb die RMS-Werte mit dem längeren Fenster glätter sind.

(e) Berechnen Sie die Nulldurchgangsrate mit den Default-Werten für die selben Äußerungen wie in (1a),  und ändern Sie die Template-Datei, damit die ZCR-Daten in EMU abgebildet werden können.

(f) Welche Lautklassen der Äußerung anna1 haben im allgemeinen die höchste Nulldurchgangsrate (zB über 2 kHz) – und warum?