Sprektralanalysen

1. Die folgende Frage bezieht sich auf diese Objekte:

dorfric: eine Segmentliste von palatalen und velaren ("C" und "x") Frikative.

dorfric.l: Etikettierungen dazu

dorfric.dft: eine Trackdatei der spektralen Werte.

(a)  Was ist der Abstand (Hz) zwischen den spektralen Komponenten?

(b)  Erstellen Sie eine Spektral-Matrix d5 zum zeitlichen Mittelpunkt aus der Trackdatei dorfric.dft

(c)  Schreiben Sie R-Befehle aus der in (b) erstellten Matrix d5 die  folgenden Daten zu bekommen:

(i)	Eine Spektral-Matrix 500 Hz – 4500 Hz.

(ii)	Eine Spektral-Matrix 500 – 1000 Hz sowie 3000-4000 Hz

(iii)	Eine Spektral-Matrix der "C"  Frikative, alle Frequenzen bis 3000 Hz.

(d). In der Abbildung unten sind aus d5 (Frage (b) oben) überlagerte Durchschnittsspektra im Bereich 1800-6000 Hz. Schreiben Sie die Befehle, um diese Abbildung zu erzeugen

2. Die folgende Frage bezieht sich auf diese Objekte:

keng			Eine Segmentliste

der Aspiration von silbeninitialen /k/ Plosiven

keng.l		Ein Vektor der Etikettierungen davon. front bedeutet,

dass /k/ unmittelbar vor einem vorderen Vokal

wie /i, e/ auftrat;

back bedeutet, dass /k/ vor einem hinteren Vokal wie /o u/

unmittelbar autrat

keng.dft.5		Eine Spektralmatrix der FFT-Werte zum Zeitpunkt

der Verschlusslösung/Aspiration-Onset

(a)  Was war die Abtastrate des Zeitsignals, aus dem diese spektralen Daten erstellt worden sind?

(b)	Was war die Fensterlänge in ms (Millisekunden), mit denen diese spektralen Daten berechnet worden sind?

(c).	Die Abbildung zeigt Durchschnittspektra im Frequenz-Bereich 500-3800 Hz. Was sind die Befehle, um diese Abbildung zu erzeugen?

(d) front und back zeigen also unterschiedliche spektrale Muster. Wie erklären Sie diesen akustischen Unterschied im Bezug zur Produktion der Sprache?